CHECK LIST PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE LANCE A MOTORE

- Codice del centro prova:_______________ ATTESTATO DI CONFORMITA’ NUMERO: _____________

Luogo e data del controllo: ______________________________________________________________

Nome e cognome del tecnico che esegue il controllo: _______________________________________

- Generalità del richiedente il controllo

- Nome e cognome o ragione sociale dell’azienda: ___________________________________________

- Codice Fiscale:________________________________

- PARTE 1:	DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

1.1 Descrizione dell’irroratrice

Ditta costruttrice e modello:	____________________________________________________________

Matricola o n° di telaio:	__________________________________________________________________

Data di primo acquisto  __________________  (oppure)   anno di costruzione ________________      (oppure) data primo acquisto presunta  ______________

collegata a irroratrice tradizionale già controllata con Bollino numero _______   [  ]

collegata ad irroratrice tradizionale non ancora controllata [   ]

collegata a pompa fissa   [  ]          	collegata a motocarriola [  ]

Altro   [  ]   _________________________

Trattrice:

ditta costruttrice e modello	:	_____________________________________________________

- 1.2 Utilizzo dell’irroratrice

Indirizzo produttivo prevalente dell’azienda:

orticolo [   ]	floricolo [   ]   	viticolo [   ]	olivicolo [   ]	Altro [   ] ___________________________

| Principali colture trattate | Volume distribuito (l/1000 m2) | Tempo dichiarato per trattare 1000 m2 |
| --- | --- | --- |

Utilizzo principale su colture protette [  ] 	pieno campo [  ]

- 1.3 Ugelli/diffusori pneumatici

Numero  ____________

|  | tipo | ditta | Sigla/ dimensione foro |
| --- | --- | --- | --- |
| Serie/configurazione 1 |  |  |  |
| Serie/configurazione 2 |  |  |  |
| Serie/configurazione 3 |  |  |  |

- 1.4 Accessori di sicurezza degli elementi di trasmissione del moto (da compilare se gli elementi di trasmissione sono previsti, ad esempio cardano, collegamenti elettrici, trasmissioni a cinghia da pulegge)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Protezioni albero cardanico montate in buone condizioni |  |  | si |
| Sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell’albero cardanico presente ed efficiente |  |  | si |
| Nel caso di connessioni elettriche, le stesse sono protette |  |  | si |

- 1.5 Pompa principale

Portata nominale dichiarata __________________ alla pressione di esercizio di _____________

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| E’ presente una valvola di sovrappressione |  |  | no |
| La valvola di sovrappressione è funzionante |  |  | no |

- 1.6 Serbatoio

- 1.6.1 Aspetti generali

Capacità_______________ litri

Modalità riempimento dell’acqua:	apertura e riempimento [   ]

altro [   ] ______________________________________________

Dispositivo di non ritorno presente: 			[ si ]      [ no ]

Dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti presente:	[ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Se presente, il dispositivo per il caricamento dell’acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa dell’irroratrice è munito di non-ritorno che opera in maniera corretta |  |  | si |
| Il filtro a cestello è presente e in buone condizioni (NON è necessario se il riempimento è SEMPRE effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l’impiego di un premiscelatore) |  |  | si |
| E’ assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel serbatoio) |  |  | si |
| E’ possibile svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite (ad esempio con un rubinetto) |  |  | si |
| - Il dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti, se presente, è funzionante |  |  | si |

- 1.6.2 Indicatore del livello del liquido del serbatoio principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| E’ presente almeno un indicatore del livello del liquido del serbatoio, leggibile dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento |  |  | si |

- 1.7 Sistemi di misura, comando e regolazione

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| I comandi essenziali per l’irrorazione sono montati in modo che possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione. L’informazione fornita è leggibile. |  |  | si |
| E’ possibile l’apertura e l’interruzione simultanea dell’erogazione di tutti gli ugelli |  |  | si |

- 1.8 Manometro

Diametro ___________ mm (solo se analogico)

Pressione di lavoro dichiarata	___________ bar

Fondo scala	___________	Doppia scala		[ si ]	[ no ]

Intervallo di lettura ________ bar

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Il manometro è presente in prossimità della pompa |  |  | si |
| Un manometro è presente anche in prossimità della lancia |  |  | no |
| Il manometro ha un diametro minimo di 63 mm, se analogico |  |  | si |
| L’intervallo di lettura è al massimo 0.2 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 0 e 5 bar; massimo 1 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 5 e 20 bar; massimo 2 bar se la pressione di lavoro è più di 20 bar |  |  | si |

- 1.9 Condotte e tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Condotte e tubazioni in buono stato di conservazione e senza alterazioni visibili. Le loro caratteristiche costruttive sono compatibili con la pressione di esercizio |  |  | si |
| In caso di rottura delle tubazioni è possibile interrompere l’erogazione all’inizio di queste ultime (ad esempio con uno o più rubinetti sulla tubazione di mandata) |  |  | si |

- 1.10 Filtri

Filtro in aspirazione	[ si ]      [ no ]		Filtro in mandata  [ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza di almeno 1 filtro. I filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa. |  |  | si |
| I filtri sono in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi |  |  | si |
| Gli elementi filtranti sono sostituibili |  |  | si |
| E’ presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che potrebbe essere presente all’interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione |  |  | si |

- PARTE 2: 	DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA FUNZIONANTE

- 2.1 Pompa principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La pompa assicura un’adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell’irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli monetati. La portata della pompa garantisce un’adeguata agitazione |  |  | si |
| Non ci sono pulsazioni visibili causate dalla pompa |  |  | si |
| Non ci sono perdite dalla pompa |  |  | si |

- 2.2 Serbatoio

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Non ci sono perdite dal serbatoio o dall’apertura di riempimento quando il coperchio è chiuso |  |  | si |
| E’ visibile un ricircolo all’interno del serbatoio quando si irrora al regime nominale della pdp e con serbatoio riempito a metà della capacità nominale |  |  | si |

- 2.3 Sistemi di misura, comando e regolazione

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| I sistemi di misura, comando e regolazione operano correttamente e senza perdite |  |  | si |
| Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione mantengono una pressione di lavoro costante, con una tolleranza del 10% a velocità di rotazione costante, e raggiungono la stessa pressione di lavoro dopo che l’attrezzatura è stata fermata e quindi riavviata |  |  | si |
| Se presenti, altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo dei volumi/ha erogati), misurano all’interno di un errore <=5% rispetto al valore effettivo |  |  | si |

- 2.4 Condotte e tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Le tubazioni alla pressione massima è a tenuta quando si opera alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore dell’irroratrice |  |  | si |

- 2.5 Manometro

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La lancetta del manometro è stabile |  |  | si |

| manometro macchina | manometro controllo | scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±10% | si |
|  |  | ±10% | si |
|  |  | ±10% | si |
|  |  | ±10% | si |

Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

2.6 Perdite di carico

Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10-20 metri e/o in condizioni di elevate differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono essere riportati.

Lunghezza tubazione: _____________metri

Pressione manometro pompa: ______________   Pressione manometro lancia: _________________

- 2.7 Portata degli ugelli

- Se la portata nominale degli ugelli è conosciuta:

Portata nominale (l/min) __________________	(N) alla pressione di _________

|  | portata (l/min) | Scarto rispetto alla portata nominale (N-U/N) (%) | Scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugello 1 (U) |  |  | ±10% | si |
| Ugello 2 (U) |  |  | ±10% | si |
| Ugello 3 (U) |  |  | ±10% | si |
| Ugello 4 (U) |  |  | ±10% | si |
| Ugello 5 (U) |  |  | ±10% | si |

Se la portata nominale non è conosciuta e sono presenti più ugelli/diffusori  dello stesso tipo:

|  | portata (l/min) | Scarto rispetto alla media (M-U/M) (%) | Scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugello 1 (U) |  |  | ±5% | si |
| Ugello 2 (U) |  |  | ±5% | si |
| Ugello 3 (U) |  |  | ±5% | si |
| Ugello 4 (U) |  |  | ±5% | si |
| Ugello 5 (U) |  |  | ±5% | si |
| Media (M) |  |  |  |  |

Se la portata nominale non è conosciuta, la portata erogata deve essere misurata nelle condizioni di maggiore utilizzo dell’agricoltore (es. getto completamente aperto o parzialmente chiuso, ecc).

La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:
- raccogliere per almeno un minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro. Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell’ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo paramento.
   oppure
- nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l’erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio

Da compilare alla fine del controllo in caso di esito positivo.

Riportare la ragione sociale della ditta o l nome e il cognome del richiedente con il codice fiscale. Il resto delle generalità del richiedente sono contenute sul modello D di richiesta del controllo funzionale che deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegato alla presente check list.

Se l’irroratrice non ha un numero di serie, il Centro Prova deve apporre codice identificativo unico, tramite punzonatura oppure targhetta metallica fissata al telaio. L’identificativo è costituito dal codice del Centro prova, seguito da un trattino “-“ e da un numero progressivo, dopo il quale viene punzonato un asterisco. Es. LIG001-1*

Si considera più di un ugello solo se la distanza tra di essi è maggiore di 10 cm

T = turbolenza - F = fessura - D = doppia fessura - S = specchio; C = centrifugo - P = pneumatico; A = altro

Vedi punto 1.3 per le caratteristiche degli ugelli