CHECK LIST PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI PER COLTURE ARBOREE

(distribuzione su colture a sviluppo verticale)

- Codice del centro prova:_______________ ATTESTATO DI CONFORMITA’ NUMERO: _____________

Luogo e data del controllo: ______________________________________________________________

Nome e cognome del tecnico che esegue il controllo: _______________________________________

- Generalità del richiedente il controllo

- Nome e cognome o ragione sociale dell’azienda: ___________________________________________

- Codice Fiscale:________________________________

- PARTE 1:	 DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

- 1.1 Descrizione dell’irroratrice

Ditta costruttrice e modello:	____________________________________________________________

Matricola o n° di telaio:	__________________________________________________________________

Data di primo acquisto  __________________  (oppure)   anno di costruzione ________________      (oppure) data primo acquisto presunta  ______________

portata   [  ]           trainata   [  ]          semovente   [  ]         altro   [  ]  _______________________________

Trattrice:

ditta costruttrice e modello	:	_____________________________________________________

- 1.2 Utilizzo dell’irroratrice

Indirizzo produttivo prevalente dell’azienda:

orticolo [   ]	    frutticolo [   ]         olivicolo [   ]       viticolo  [   ]          Altro _________________________

| coltura | interfila (m) | volume distribuito (l/ha) |
| --- | --- | --- |

- 1.3 Polverizzazione

per pressione   [  ]		pneumatica   [  ]		centrifuga   [  ]

- 1.4 Trasporto gocce

energia cinetica   [  ]		 flusso d’aria   [  ]

- 1.5 Gruppo di distribuzione

Numero facciate trattate ad ogni passaggio	________

Esempi:

Numero sezioni: ________________

- 1.6 Ugelli/regolatori di portata

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) sono simmetriche sui lati sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio irrorazione su un solo lato, adattamenti di ugelli per compensare le dissimetrie generate dal ventilatore ecc….) |  |  | si |
| Possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente |  |  | si |
| Possibile orientare gli ugelli in modo simmetrico e in modo riproducibile |  |  | si |

|  | serie 1 |  | serie 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo ugelli: ____________________ |  | Tipo ugelli: _____________________ |  |
| posizione | Ditta:__________ Sigla:__________ |  | Ditta:__________ Sigla:___________ |  |
|  | Pressione di esercizio:__________ |  | Pressione di esercizio:___________ |  |
|  | Lato sinistro | Lato destro | Lato sinistro | Lato destro |
|  | Diametro foro | Diametro foro | Diametro foro | Diametro foro |
| 1 (alto) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 (basso) |  |  |  |  |

|  | serie 3 |  | serie 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo ugelli: ____________________ |  | Tipo ugelli: _____________________ |  |
| posizione | Ditta:__________ Sigla:__________ |  | Ditta:__________ Sigla:___________ |  |
|  | Pressione di esercizio:__________ |  | Pressione di esercizio:___________ |  |
|  | Lato sinistro | Lato destro | Lato sinistro | Lato destro |
|  | Diametro foro | Diametro foro | Diametro foro | Diametro foro |
| 1 (alto) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 (basso) |  |  |  |  |

- 1.7 Accessori di sicurezza degli elementi di trasmissione del moto (ad es. cardano o collegamenti elettrici)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Protezioni albero cardanico montate in buone condizioni |  |  | si |
| Sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell’albero cardanico presente ed efficiente |  |  | si |
| Nel caso di connessioni elettriche, le stesse sono protette |  |  | si |

- 1.8 Gruppo ventola (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo ventola in buone condizioni e montato in maniera funzionale. |  |  | si |
| Tutte le parti non presentano deformazioni meccaniche, rotture e corrosioni |  |  | si |
| Presenza di dispositivi di protezione che impediscano il contatto delle mani con la ventola |  |  | si |
| Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, l’innesto è affidabile |  |  | si |

- 1.9 Pompa principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| E’ presente una valvola di sovrappressione |  |  | no |
| La valvola di sovrappressione è funzionante |  |  | no |

Portata nominale dichiarata: _____________ alla pressione di ______________

- 1.10 Serbatoio

- 1.10.1 Aspetti generali

Capacità_______________ litri

Modalità riempimento dell’acqua:	apertura e riempimento [   ]

altro [   ] ______________________________________________

Dispositivo di non ritorno presente: 			[ si ]      [ no ]

Dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti presente: 	[ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Se presente un dispositivo per il caricamento dell’acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa dell’irroratrice, lo stesso è munito di non-ritorno che opera in maniera corretta |  |  | si |
| Il filtro a cestello è presente e in buone condizioni (NON è necessario se il riempimento è SEMPRE effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l’impiego di un premiscelatore) |  |  | si |
| La compensazione della pressione è assicurata(per evitare sovra- o sottopressioni nel serbatoio) |  |  | si |
| Possibilità di svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite |  |  | si |
| - Il dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti, se presente, è funzionante |  |  | si |

- 1.10.2 Scala di lettura del serbatoio principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza di almeno un indicatore del livello del liquido del serbatoio, leggibile dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento |  |  | si |

- 1.10.3 Dispositivo premiscelatore (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Il dispositivo premiscelatore, se presente, è funzionante |  |  | si |
| Il dispositivo premiscelatore, se presente, è dotato di filtro |  |  | si |

- 1.11 Sistemi di misura, comando e regolazione

- 1.11.1Aspetti generali

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| I comandi essenziali per l’irrorazione (per esempio, apertura e chiusura delle sezioni di barra ed erogazione complessiva) sono montati in modo che possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione. L’informazione fornita è leggibile. |  |  | si |
| E’ possibile l’apertura e l’interruzione simultanea dell’erogazione di tutti gli ugelli |  |  | si |

- 1.11.2 Manometro

Diametro ___________ mm (solo se analogico)

Pressione di lavoro dichiarata	___________ bar

Fondo scala	___________	Doppia scala		[ si ]	[ no ]

Intervallo di lettura ________ bar

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Il manometro è visibile dal posto di guida |  |  | si |
| Il manometro ha un diametro minimo di 63 mm se analogico |  |  | si |
| L’intervallo di lettura è al massimo 0.2 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 0 e 5 bar; massimo 1 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 5 e 20 bar; massimo 2 bar se la pressione di lavoro è più di 20 bar |  |  | si |

- 1.12 Tenuta e posizione tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Le tubazioni flessibili sono posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non presentano abrasioni che rendano visibile la loro trama. |  |  | si |

- 1.13 Sistema di filtrazione

Filtro in aspirazione	[ si ]      [ no ]		Filtro in mandata  [ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| E’ presente almeno 1 filtro. I filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa. |  |  | si |
| I filtri sono in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi |  |  | si |
| Gli elementi filtranti sono sostituibili |  |  | si |
| E’ presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che potrebbe essere presente all’interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione |  |  | si |

- PARTE 2: 	DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA FUNZIONANTE

- 2.1 Pompa principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La pompa assicura un’adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell’irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli monetati e la portata della pompa garantisce un’adeguata agitazione |  |  | si |
| Assenza di pulsazioni visibili causate dalla pompa |  |  | si |
| Assenza di perdite dalla pompa |  |  | si |

- 2.2 Serbatoio principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di perdite dal serbatoio o dall’apertura di riempimento quando il coperchio è chiuso |  |  | si |
| E’ visibile un ricircolo all’interno del serbatoio quando si irrora al regime nominale della pdp e con serbatoio riempito a metà della capacità nominale |  |  | si |

- 2.3 Sistemi di misura, comando e regolazione

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti i dispositivi per la misurazione, l’inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata operano in modo corretto e non presentano perdite |  |  | si |
| Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione mantengono una pressione di lavoro costante, con una tolleranza del 10% a velocità di rotazione costante, e raggiungono la stessa pressione di lavoro dopo che l’attrezzatura è stata fermata e quindi riavviata |  |  | si |
| Se presenti, gli altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo dei volumi/ha erogati), misurano all’interno di un errore del 5% rispetto al valore effettivo |  |  | si |

- 2.4 Tenuta e posizione tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice |  |  | si |

- 2.5 Gruppo ventola (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Il sistema di inserimento e disinserimento, se presente, funziona correttamente |  |  | si |
| I deflettori d’aria, se presenti, funzionano correttamente |  |  | si |

2.6 Manometro

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La lancetta del manometro è stabile |  |  | si |

| manometro macchina | manometro controllo | Differenza % | scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |

2.7 Perdite di carico

Pressione sul manometro della macchina _____ bar (P)

| sezione | Pressione all’estremità della sezione (P1) | Caduta di pressione - (P1 - P) / P | Caduta di pressione massima | vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destra |  |  | 10% | no |
| Sinistra |  |  | 10% | no |

L’esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l’entità della caduta di pressione deve essere riportata.

2.8 Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di raggera

| sezioni chiuse | pressione sulla macchina (bar) | scarto - (Pn - P) / P | Scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nessuna | P = _________ |  |  |  |
| Sezione sinistra chiusa | P1= _________ |  | 10% | si |
| Sezione destra chiusa | P2= _________ |  | 10% | si |
| tutte | Pt= _________ |  | 10% | si |

- 2.9 Ugelli

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di gocciolamenti trascorsi 5 s dall’interruzione dell’erogazione |  |  | si |
| Il liquido erogato dalla macchina non colpisce parti della macchina stessa |  |  | si |

- 2.10 Portata

Polverizzazione per pressione

| Posizione | serie 1 |  | serie 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pressione di esercizio:__________ |  | Pressione di esercizio:___________ |  |
|  | Lato sinistro | Lato destro | Lato sinistro | Lato destro |
|  | Portata (l/min) | Portata (l/min) | Portata (l/min) | Portata (l/min) |
| 1 (alto) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 (basso) |  |  |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |
| MEDIA |  |  |  |  |

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non varia più del 15% rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli aventi le medesime caratteristiche |  |  | si |
| Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro è minore o uguale al 10% |  |  | si |

Polverizzazione pneumatica o centrifuga

Pressione di esercizio _______ bar

| sezione | tempo (s) a | quantità (l) b | portata (l/min) b / (a x 60) | Scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sinistra - A |  |  |  |  |  |
| destra - B |  |  |  |  |  |
|  |  | totale - C |  |  |  |
|  |  | scarto (A - B)/C |  | 10% | si |

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro è minore o uguale al 10% |  |  | si |

- PARTE 3: 	DATI UTILI ALLA REGOLAZIONE O TARATURA

- 3.1 Diagramma di distribuzione

regolazione	______________________	n° ugelli in funzione  _______

interfila  ______ m	pressione  _____ bar	n° passaggi ______

distanza dai captatori ______m

- 3.2 Prova di velocità

Elemento motrice:

a) trattrice 		[  ] 	marca _________________ modello ____________________

b) semovente		[  ]	c) automezzo 		[  ]

d) altro	 	[  ]	______________________________

Distanza di rilievo ________ m (d)

| rapporto trasmissione | regime motore (giri/min) | tempo andata (s) - T1 | tempo ritorno (s) - T2 | velocità (km/h) d / (T1+T2) x 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.3 Specchietto riassuntivo dei dati

| Coltura e densità | Interfila (m) | serie ugello | Altezza di lavoro (m) | Marcia e giri motore (giri/min) | Velocità avanza-mento (Km/h) | Numero ugelli aperti | Pressione di esercizio (bar) | Volume distribuito (l/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Da compilare alla fine del controllo in caso di esito positivo.

Riportare la ragione sociale della ditta o il nome e il cognome del richiedente con il codice fiscale. Il resto delle generalità del richiedente sono contenute sul modello D di richiesta del controllo funzionale che deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegato alla presente check list.

Se l’irroratrice non ha un numero di serie, il Centro Prova deve apporre codice identificativo unico, tramite punzonatura oppure targhetta metallica fissata al telaio. L’identificativo è costituito dal codice del Centro prova, seguito da un trattino “-“ e da un numero progressivo, dopo il quale viene punzonato un asterisco. Es. LIG001-001*

Per regolatori di portata si intendono gli elementi che determinano la portata sulle macchine pneumatiche; nella tabella occorre pertanto indicare il numero presente sul regolatore utilizzato dall’agricoltore.

È ammessa la rotazione della parte superiore del corpo

Nel caso di una sola sezione effettuare la misura di confronto (P1) in prossimità del punto più lontano da quello in cui si misura la pressione di esercizio.

Vedi paragrafo 1.6 per le caratteristiche degli ugelli

Riferito a quanto indicato al punto 1.6