CHECK LIST PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI

PER COLTURE ERBACEE

(colture a sviluppo orizzontale)

- Codice del centro prova:_______________ ATTESTATO DI CONFORMITA’ NUMERO: _____________

Luogo e data del controllo: ______________________________________________________________

Nome e cognome del tecnico che esegue il controllo: _______________________________________

- Generalità del richiedente il controllo

- Nome e cognome o ragione sociale dell’azienda: ___________________________________________

- Codice Fiscale:________________________________

- PARTE 1:	DATI  RACCOLTI  MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

1.1 Descrizione dell’irroratrice

Ditta costruttrice e modello:	____________________________________________________________

Matricola o n° di telaio:	__________________________________________________________________

Data di primo acquisto  __________________  (oppure)   anno di costruzione ________________      (oppure) data primo acquisto presunta  ______________

portata   [  ]           trainata   [  ]          semovente   [  ]         altro   [  ]  ________________________________

Trattrice:

ditta costruttrice e modello	:	_____________________________________________________

1.2 Utilizzo dell’irroratrice

Indirizzo produttivo prevalente dell’azienda:

orticolo [   ]	 	  floricolo [   ]  	    	        Altro ____________________________________

| Tipo di trattamento: | Volume (l/ha) | Pressione (bar) |
| --- | --- | --- |
| diserbo pre-emergenza |  |  |
| diserbo post-emergenza |  |  |
| Altri trattamenti _________________________ |  |  |

- 1.3 Polverizzazione

per pressione   [  ]		pneumatica   [  ]		centrifuga   [  ]

- 1.4 Trasporto gocce

energia cinetica   [  ]		 flusso d’aria (es manica d’aria)   [  ]

- 1.5 Gruppo di distribuzione / Barra

1.5.1 Aspetti generali

Numero di configurazioni:	[ 1 ]	[ 2 ]	[ 3 ]    Larghezza di lavoro (m) 	1_____	2_____	3 _____

Numero sezioni  _________      Distanza ugelli	___________ m

Funzionalità di ritorno automatico presente: 	[ si ]      [ no ]

Sistema di regolazione in altezza presente: 	[ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra stabile in tutte le direzioni |  |  | si |
| Semibarre di uguale lunghezza (ad eccezione* delle barre impiegate per trattamenti speciali, quali ad esempio, quelli alle colture protette) |  |  | si |
| Funzionalità ritorno automatico funzionante, se presente. |  |  | si |
| Distanza e orientamento degli ugelli uniformi lungo la barra (ad eccezione* di quelli per trattamenti speciali - es. ugelli di fine barra) |  |  | si |
| Presenza delle protezioni agli ugelli (per barre > 10 m) |  |  | si |
| Apertura indipendente delle sezioni idrauliche |  |  | si |
| Sistema di regolazione in altezza funzionante, se presente. |  |  | si |
| Possibilità di bloccare la barra in posizione di trasporto |  |  | si |

* Se si tratta del caso in eccezione, specificare il tipo di barra ______________________________________

- 1.5.2 Orizzontalità

Misurare su una superficie piana la distanza tra il bordo inferiore degli ugelli e la superficie.

Distanza maggiore: _________cm    Distanza minore: ____________cm    Differenza: ______________cm

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Differenza tra il valore massimo e il valore minimo rilevato della distanza degli ugelli dal terreno inferiore a 10cm o all’ 1% della metà della larghezza di lavoro |  |  | si |

1.6 Ugelli/regolatori di portata

|  | tipo | marca | sigla |
| --- | --- | --- | --- |
| Serie/configurazione 1 |  |  |  |
| Serie/configurazione 2 |  |  |  |
| Serie/configurazione 3 |  |  |  |

- 1.7 Accessori di sicurezza degli elementi di trasmissione del moto (ad es. cardano o collegamenti elettrici)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Protezioni albero cardanico montate in buone condizioni |  |  | si |
| Sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell’albero cardanico presente ed efficiente |  |  | si |
| Nel caso di connessioni elettriche, le stesse sono protette |  |  | si |

- 1.8 Gruppo ventola (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo ventola in buone condizioni e montato in maniera funzionale. |  |  | si |
| Assenza di deformazioni meccaniche, rotture e corrosioni in tutte le parti. |  |  | si |
| Presenza di dispositivi di protezione che impediscano il contatto delle mani con la ventola |  |  | si |
| Innesto affidabile, nel caso in cui il ventilatore possa essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, |  |  | si |

- 1.9 Pompa principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza di una valvola di sovrappressione |  |  | no |
| Valvola di sovrappressione funzionante |  |  | no |

Portata nominale dichiarata: ____________  alla pressione di _____________

- 1.10 Serbatoio principale

- 1.10.1 Aspetti generali

Capacità_______________ litri

Modalità riempimento dell’acqua:	apertura e riempimento [   ]

altro [   ] ______________________________________________

Dispositivo di non ritorno presente: 			[ si ]      [ no ]

Dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti presente: 	[ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Se presente un dispositivo per il caricamento dell’acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa dell’irroratrice, presenza di non-ritorno operarante in maniera corretta |  |  | si |
| Presenza di filtro a cestello in buone condizioni (NON è necessario se il riempimento è SEMPRE effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l’impiego di un premiscelatore) |  |  | si |
| Compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel serbatoio) |  |  | si |
| Possibilità di svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite |  |  | si |
| - Dispositivo per la pulizia dei contenitori vuoti funzionante, se presente. |  |  | si |

- 1.10.2 Indicatore del livello del liquido del serbatoio principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza di almeno un indicatore del livello del liquido del serbatoio, leggibile dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento |  |  | si |

- 1.10.3 Dispositivo premiscelatore (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo premiscelatore funzionante |  |  | si |
| Dispositivo premiscelatore dotato di filtro |  |  | si |

- 1.11 Sistemi di misura, comando e regolazione

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Comandi essenziali per l’irrorazione (per esempio, apertura e chiusura delle sezioni di barra ed erogazione complessiva) montati in modo che possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione. Informazione fornita leggibile. |  |  | si |
| Possibilità di apertura e interruzione simultanea dell’erogazione di tutti gli ugelli |  |  | si |

- 1.12 Manometro

Diametro ___________ mm (solo se analogico)

Pressione di lavoro dichiarata	___________ bar

Fondo scala	___________	Doppia scala		[ si ]	[ no ]

Intervallo di lettura ________ bar

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometro visibile dal posto di guida |  |  | si |
| Diametro minimo del manometro  63 mm, se analogico |  |  | si |
| L’intervallo di lettura massimo 0.2 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 0 e 5 bar; massimo 1 bar se la pressione di lavoro è compresa tra 5 e 20 bar; massimo 2 bar se la pressione di lavoro è più di 20 bar |  |  | si |

- 1.13 Tenuta e posizione tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubazioni flessibili posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e assenza di abrasioni che rendano visibile la loro trama. |  |  | si |

- 1.14 Sistema di filtrazione

Filtro in aspirazione	[ si ]      [ no ]		Filtro in mandata  [ si ]      [ no ]

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Presenza di almeno 1 filtro. I filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa. |  |  | si |
| Filtri in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi |  |  | si |
| Elementi filtranti sostituibili |  |  | si |
| Presenza di un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che potrebbe essere presente all’interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione |  |  | si |

PARTE 2: 	DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE AD ATTREZZATURA FUNZIONANTE

- 2.1 Pompa principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La pompa assicura un’adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell’irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli montati. La portata della pompa garantisce un’adeguata agitazione. |  |  | si |
| Assenza di pulsazioni visibili causate dalla pompa |  |  | si |
| Assenza di perdite dalla pompa |  |  | si |

- 2.2 Serbatoio principale

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di perdite dal serbatoio o dall’apertura di riempimento quando il coperchio è chiuso |  |  | si |
| Evidenza di un ricircolo all’interno del serbatoio quando si irrora al regime nominale della pdp e con serbatoio riempito a metà della capacità nominale |  |  | si |

- 2.3 Sistemi di misura, comando e regolazione

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutti i dispositivi per la misurazione, l’inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata operano in modo corretto e non presentano perdite |  |  | si |
| Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione mantengono una pressione di lavoro costante, con una tolleranza del 10% a velocità di rotazione costante, e raggiungono la stessa pressione di lavoro dopo che l’attrezzatura è stata fermata e quindi riavviata |  |  | si |
| Se presenti, gli altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo dei volumi/ha erogati), misurano all’interno di un errore del 5% rispetto al valore effettivo |  |  | si |

- 2.4 Tenuta tubazioni

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando si prova alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice |  |  | si |

- 2.5 Gruppo ventola (compilare la tabella solo se presente)

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Il sistema di inserimento e disinserimento, se presente, funziona correttamente |  |  | si |
| I deflettori d’aria, se presenti, funzionano correttamente |  |  | si |

2.6 Manometro

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| La lancetta del manometro è stabile |  |  | si |

| manometro macchina | manometro controllo | Differenza % | scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |
|  |  |  | ±10% | si |

2.7 Perdite di carico

Pressione sul manometro della macchina _____ bar (P)

| Semibarra | Pressione all’estremità della semibarra (P1) | Caduta di pressione - (P1 - P) / P | Caduta di pressione massima | vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10% | no |
| 2 |  |  | 10% | no |

L’esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l’entità della caduta di pressione deve essere riportata.

2.8 Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra

| sezioni chiuse | pressione sulla macchina (bar) | scarto - (Pn - P) / P | Scarto massimo | Vincolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nessuna | P = _________ |  |  |  |
| 1 | P1= _________ |  | 10% | si |
| 1 - 2 | P2= _________ |  | 10% | si |
| 1 - 2 - 3 | P3= _________ |  | 10% | si |
| 1 - 2 - 3 - 4 | P4= _________ |  | 10% | si |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | P5= _________ |  | 10% | si |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | P6= _________ |  | 10% | si |
| tutte | Pt= _________ |  | 10% | si |

- 2.9 Ugelli

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Assenza di gocciolamenti, trascorsi 5 s dall’interruzione dell’erogazione |  |  | si |
| Il liquido erogato dalla macchina non clpisce parti della macchina stessa |  |  | si |

- 2.10 Portata

- Ugelli a polverizzazione per pressione (vedi punto 1.3)

Raccogliere per almeno un minuto il liquido erogato da ciascun ugello utilizzando la pressione di esercizio adottata dall’agricoltore; determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro. Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa o del regolatore di pressione.

| Serie numero: _____ - Tipo ___________ Marca __________ Sigla: _______ Angolo: _______ |  |  |  |  |  | Serie numero9: _____ - Tipo ___________ Marca __________ Sigla: _______ Angolo: _______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata nominale nota [si] [no] |  |  |  |  |  | Portata nominale nota [si] [no] |  |  |  |  |  |
| Portata nominale di _________ (l/min) alla pressione di _______ bar |  |  |  |  |  | Portata nominale di _________ (l/min) alla pressione di _______ bar |  |  |  |  |  |
| Ugello n° | Portata (l/min) | Scarto % | Ugello n° | Portata (l/min) | Scarto % | Ugello n° | Portata (l/min) | Scarto % | Ugello n° | Portata (l/min) | Scarto % |
| 1 |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 21 |  |  |
| 2 |  |  | 22 |  |  | 2 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 23 |  |  | 3 |  |  | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | 24 |  |  |
| 5 |  |  | 25 |  |  | 5 |  |  | 25 |  |  |
| 6 |  |  | 26 |  |  | 6 |  |  | 26 |  |  |
| 7 |  |  | 27 |  |  | 7 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 28 |  |  | 8 |  |  | 28 |  |  |
| 9 |  |  | 29 |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |
| 11 |  |  | 31 |  |  | 11 |  |  | 31 |  |  |
| 12 |  |  | 32 |  |  | 12 |  |  | 32 |  |  |
| 13 |  |  | 33 |  |  | 13 |  |  | 33 |  |  |
| 14 |  |  | 34 |  |  | 14 |  |  | 34 |  |  |
| 15 |  |  | 35 |  |  | 15 |  |  | 35 |  |  |
| 16 |  |  | 36 |  |  | 16 |  |  | 36 |  |  |
| 17 |  |  | 37 |  |  | 17 |  |  | 37 |  |  |
| 18 |  |  | 38 |  |  | 18 |  |  | 38 |  |  |
| 19 |  |  | 39 |  |  | 19 |  |  | 39 |  |  |
| 20 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  |

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Se non si conosce la portata nominale, lo scarto di portata di ogni ugello non deve differire di ±5% dal valore medio calcolato; se la si conosce non deve superare il ±10% della portata nominale |  |  | si |

- Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi (vedi punto 1.3)

Raccogliere per almeno un minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro. Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa o del regolatore di pressione.

Tipo di ugello: ______________________ 	Marca: ____________________

Portata nominale nota [si]   [no]   		Portata nominale: ___________________l/min

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata (l/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valore medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scarto % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | OK | No | vincolante |
| --- | --- | --- | --- |
| Se non si conosce la portata nominale, lo scarto di portata di ogni ugello non deve differire di ±5% dal valore medio calcolato; se la si conosce non deve superare il ±10% della portata nominale |  |  | si |

- PARTE 3: 	DATI UTILI ALLA REGOLAZIONE O TARATURA

- 3.1 Prova di velocità

Elemento motrice:

a) trattrice 		[  ] 	marca _________________ modello ____________________

b) semovente		[  ]	c) automezzo 		[  ]

d) altro	 	[  ]	______________________________

Distanza di rilievo ________ m (d)

| rapporto trasmissione | regime motore (giri/min) | tempo andata (s) - T1 | tempo ritorno (s) - T2 | velocità (km/h) d / (T1+T2) x 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.1 Diagramma di distribuzione

| serie ugello | pressione (bar) | Altezza di lavoro (m) | Valutazione sulla qualità della distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ ] pessimo [ ]insufficiente [ ]sufficiente [ ] buono |
|  |  |  | [ ] pessimo [ ]insufficiente [ ]sufficiente [ ] buono |
|  |  |  | [ ] pessimo [ ]insufficiente [ ]sufficiente [ ] buono |
|  |  |  | [ ] pessimo [ ]insufficiente [ ]sufficiente [ ] buono |

NB: la valutazione del risultato dipende dal tipo di diagramma previsto in funzione del tipo di trattamento effettuato e/o degli ugelli impiegati.

- 3.3 Specchietto riassuntivo dei dati

| Coltura e tipo di intervento | Larghezza di lavoro (m) | serie ugello10 | Altezza di lavoro (m) | Marcia e giri motore (giri/min) | Velocità avanza-mento (Km/h) | Portata media (l/min) | Pressione di esercizio (bar) | Volume distribuito (l/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Da compilare alla fine del controllo in caso di esito positivo.

Riportare la ragione sociale della ditta o l nome e il cognome del richiedente con il codice fiscale. Il resto delle generalità del richiedente sono contenute sul modello D di richiesta del controllo funzionale che deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegato alla presente check list.

Se l’irroratrice non ha un numero di serie, il Centro Prova deve apporre codice identificativo unico, tramite punzonatura oppure targhetta metallica fissata al telaio. L’identificativo è costituito dal codice del Centro prova, seguito da un trattino “-“ e da un numero progressivo, dopo il quale viene punzonato un asterisco. Es. LIG001-001*

Un “si” indica che l’esito della prova o il requisito sono vincolanti per il superamento del controllo, mentre un “no” indica che non sono vincolanti per il superamento del controllo.

Per regolatori di portata si intendono gli elementi che determinano la portata sulle macchine pneumatiche; nella colonna sigla occorre pertanto indicare il numero presente sul regolatore utilizzato dall’agricoltore

T = turbolenza - F = fessura - D = doppia fessura - S = specchio; C = centrifugo - P = pneumatico; A = altro

È ammessa la rotazione della parte superiore del corpo

Nel caso di una sola semibarra effettuare la misura di confronto (P1) in prossimità del punto più lontano da quello in cui si misura la pressione di esercizio.

riferito a quanto indicato al punto 1.6

riferito a quanto indicato al punto 1.6