| REGIONE LIGURIA |  | REPUBBLICA ITALIANA |  | COMMISSIONE EUROPEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 – LIGURIA

Misura 1.1.1  “Corsi di formazione”

SCHEDA di CANTIERE  FORESTALE e la VALUTAZIONE dei RISCHI

# SEZIONE ANAGRAFICA DI CANTIERE

- sede corso:

- comune:

- date:

- soggetto proponente:

- responsabile servizio di prevenzione e protezione:

- addetti al pronto soccorso: addetto al primo soccorso", ai sensi del DM 388/2003.

- responsabile del corso: Dott.

- mappa del cantiere: DA ALLEGARE

- località parte pratica:

- accesso al cantiere:

- organizzazione dei movimenti in cantiere:

- popolamento:

- intervento:

- superficie:

- attività in programma:

- norme di sicurezza nell’uso della motosega nell’abbattimento ed allestimento di latifoglie e conifere di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici;

- lettura del piano di cantiere e organizzazione del luogo di lavoro;

- la sicurezza nei cantieri forestali;

- caso normale;

- tacca profonda;

- taglio di pianta in contropendenza con tirfor (tacca larga);

- sramatura e depezzatura latifoglie e conifere atterrate;

- atterramento di piante di piccole dimensioni impigliate (inferiori ai 30 cm) con depezzatura a 1 metro;

- manutenzione giornaliera e settimanale della motosega, affilatura catena.

- metodo di lavoro:

- assortimenti:

- trattamento ramaglie:

- accatastamento:

- prescrizioni particolari: attenersi alle indicazioni degli istruttori: NON ALLONTANARSI DAI CANTIERI SENZA IL LORO CONSENSO.

VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI DEI CANTIERI

- Comunicazioni: stato  rete di telefonia mobile.

Il punto di riferimento per l'uso del cellulare ….....................................

Pericoli particolari: Rischi di interferenza (stralcio per Documento Unico di Valutazione dei rischi d'interferenza):

per esempio:

tutte le aree di lavoro saranno adeguatamente segnalate in corrispondenza della viabilità e della sentieristica. L'accesso alle aree di lavoro è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati. . Potranno esserci visite da parte di rappresentanti della Regione Liguria.

In questa evenienza il responsabile del corso farà visionare una copia della valutazione dei rischi raccogliendo una firma per presa visione, controllando che i visitatori abbiano i minimi dispositivi di sicurezza (casco e scarpe antinfortunistiche o scarpone da montagna). Qualora le visite incontrino gli istruttori prima del responsabile del corso questi dovranno informare i visitatori della necessità di contattare il responsabile del corso o l'assistente di cantiere (i numeri di cell. sono riportati di seguito) per prendere visione dei documenti sulla sicurezza.

Non è previsto l'impiego di macchine operative, nè è prevista la presenza di ditte che lavorino in contemporanea allo svolgimento del corso. Non si verificherà quindi una contemporaneità di attività, abbattimento ed esbosco, nè una contemporanea presenza di ditte differenti al lavoro. Per questo motivo non sussistono rischi di interferenza nè risulta necessaria la redazione di una specifica valutazione di rischi di interferenza.

Le attività pratiche si svolgeranno da..................... a..............................

- Comportamento:

attenersi scrupolosamente a indicazioni degli istruttori. Ricordarsi che il responsabile è chi esegue il taglio. Controllare la zona di caduta prima del taglio di abbattimento gridando attenzione!; nel caso di lavoro in prossimità della strada o al limitrofo gruppo di lavoro disporre due operai di segnalazione.

- Ricovero d'emergenza:

per esempio

in caso di maltempo (temporale, vento forte, fulmini), su indicazione del responsabile del corso  e degli istruttori, si farà riferimento, come primo riparo sicuro, ai mezzi di trasporto a disposizione, in grado di garantire un posto ciascuno. Da qui i locali d'emergenza saranno i locali della sede del parco dove si è svolta la parte teorica del corso. Eventuali lezioni di recupero verranno svolte presso la sede del parco.

RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI

I rischi delle lavorazioni sul cantiere sono quelli derivanti dall’utilizzo di attrezzi da taglio manuali ed a motore (motosega) ed al tipo di operazioni eseguite ed in particolare all’abbattimento e allestimento di alberi di medie e grandi dimensioni. Per questi rischi è stata svolta attività formativa nel primo giorno di corso ed è stata consegnata documentazione tecnica; per le schede di sicurezza delle macchine si rimanda alla documentazione presente sul cantiere.

- Infortuni:

- Tagli o a traumi causati dalla motosega (contatto con la catena e la marmitta).
Il 60% dei tagli avviene a carico degli arti inferiori

- Cadute

- Urti

- Ferite causate da corpi estranei (proiezione di schegge, sabbia o altro).

- Penetrazione di schegge in mani e viso

Tali danni sono in genere evitabili con l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di una corretta tecnica di taglio, l’uso dei dispositivi di protezione individuali e una buona formazione professionale.

- Malattie Professionali:

| TIPO di MALATTIA | CAUSE | DURATA ESPOSIZIONE | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPOACUSIA (acuta e cronica) | RUMORE | 2h/giorno per max 10 ore complessive | Moderato (durata dell’esposizione decisamente modesta) | Utilizzo DPI |
| PATOLOGIE DELL’APPARATO OSTEOMUSCOLOMETRICO (soprattutto zona lombare) | MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI e POSTURE SCORRETTE | 1h/giorno per max 5 ore complessive | Moderato (durata dell’esposizione decisamente modesta) | Corrette posture, movimentazione individuale di carichi di peso < 25 kg (uomini 18-45 anni) |
| DANNI NEUROSENSORIALI (ridotta sensibilità tattile, termica dolorifica), VASCOLARI ed OSTEOARTICOLARI (es. artropatie soprattutto dei polsi e dei gomiti) | VIBRAZIONI DA STRUMENTI MECCANICI | 1h/giorno per max 5 ore complessive | Moderato (durata dell’esposizione decisamente modesta) | Utilizzo DPI |
| EFFETTI CANCEROGENI ed EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO | GAS DI SCARICO (Idrocarburi, Monossido di Carbonio, Aldeidi) | 1h/giorno per max 5 ore complessive | Moderato (durata dell’esposizione decisamente modesta) | Corretto utilizzo delle macchine. Utilizzo DPI |
| TETANO | Clostridium tetani |  | Moderato | Vaccinazione antitetanica |
| RABBIA | VIRUS |  | Basso (sono presenti animali selvatici-randagi all’interno del parco ma è improbabile l'incontro per il disturbo che il cantiere crea) |  |
| MALATTIA DI LYME | SPIROTECA (Borrelia burgdoferi) - ha come vettore la zecca |  | Basso (Non è stata rilevata la presenza di zecche all’interno del parco) |  |

- Rischi specifici: Operazione di abbattimento

| Pericolo determinato da | Rischio determinato da | Possibile danno | Misure di prevenzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Motosega | Esposizione al rumore | Disagio, stress, affaticamento ipoacusia | Scelta di macchine idonee, corretta manutenzione delle stesse, riduzione del tempo di esposizione (es. tramite l’organizzazione del lavoro), uso dei DPI. |
|  | Esposizione a vibrazioni mano-braccio | Disagio, stress, affaticamento, sindrome di Raynaud, disturbi neuro-sensitivi, disturbi osteoarticolari | Scelta di macchine idonee, corretta manutenzione delle stesse, riduzione del tempo di esposizione (es. tramite l’organizzazione del lavoro), alternanza delle mansioni con lavori che stimolano la circolazione (es. accetta), uso dei DPI. |
|  | Esposizione a gas di scarico | Disagio, stress, affaticamento, intossicazioni acute e croniche | Scelta di macchine idonee, corretta manutenzione delle stesse, riduzione del tempo di esposizione (es. tramite l’organizzazione del lavoro), impiego di combustibili adeguati alla macchina (benzina verde solo con catalizzatore), miscela con olio a bassa percentuale. |
|  | Vapori di benzina | Intossicazioni acute e croniche | Impiego di taniche di sicurezza per evitare l’uscita dei vapori. |
| Motosega | Incendio | Ustioni | Non fumare e non usare fiamme libere durante il rinfoltimento, impiego di taniche di sicurezza per evitare l’uscita di carburante nel rifornimento, attendere prima di riaccendere la macchina nel caso di versamento di combustibile |
|  | Posture scorrette | Dolori dorso-lombari | Ginnastica compensativa, idonee procedure di lavoro |
|  | Proiezione di schegge | Ferite al viso e agli occhi | Uso dei DPI. |
|  | Contraccolpo (kick back) | Lesioni, tagli | Presenza del freno catena, corretta manutenzione (in particolare del freno catena e affilatura corretta), uso dei DPI. |
|  | Perdita di controllo della macchina | Lesioni, tagli | Uso dei DPI. |
|  | Rottura della macchina | Lesioni, tagli | Corretta manutenzione, uso dei DPI. |
|  | Contatto con la marmitta | Ustioni | Uso dei DPI. |
|  | Affilatura catena | Tagli a mano o dita | Uso dei DPI. |
|  | Catena tagliente | Lesioni, tagli | Protezione della catena durante gli spostamenti |
| Accetta e roncola | Lame taglienti | Lesioni, tagli | Protezione dei taglienti durante gli spostamenti |
|  | Rottura, perdita di controllo | Contusioni, lesioni, tagli | Uso dei DPI. |
| Slittino (scivolo di atterramento) | Caduta incontrollata dell’albero | Lesioni, ferite e schiacciamenti | Non impiegare su terreni ripidi, tenere le opportune distanze di sicurezza, effettuare l’abbattimento operando singolarmente (vedi nota), uso dei DPI. |
|  | Movimentazione manuale dei carichi | Strappi, sforzi muscolari, dolori dorso-lombari | Corrette posture, uso dei DPI. |
| Leva di abbattimento | Movimentazione manuale dei carichi | Idem come sopra | Corrette posture, uso dei DPI. |
|  | Caduta dei rami | Ferite, schiacciamenti o lesioni da urto | Uso dei DPI. |
| Giratronchi e zappino | Movimentazione manuale dei carichi | Idem come sopra | Corrette posture, uso dei DPI. |
|  | Movimento incontrollato dei fusti | Lesioni, ferite, schiacciamenti | Tenere le opportune distanze di sicurezza, effettuare l’abbattimento operando singolarmente, uso dei DPI. |
|  | Rottura o perduta di controllo | Contusioni, lesioni, tagli | Uso dei DPI |
| Impiego di paranchi, manuali (funi, carrucole e capichiusi) | Manipolazione funi | Ferite (bucature, schiacciamenti e tagli) | Non indossare anelli, uso dei DPI. |
|  | Angoli delle funi | Contusioni, lesioni | Non sostare nella parte interna degli angoli |
|  | Rottura o perdita di controllo | Lesioni, tagli, bucature | Uso dei DPI. |
|  | Movimentazione manuale dei carichi | Strappi, sforzi muscolari, dolori dorso-lombari | Corrette posture, uso dei DPI. |
| Alberi | Caduta rami | Ferite, lesioni | Uso dei DPI. |
|  | Caduta incontrollata dell’albero | Ferite, lesioni, schiacciamenti | Tenere le opportune distanze di sicurezza, uso dei DPI. |
|  | Movimento incontrollato del calcio | Ferite, lesioni, schiacciamenti | Tenere le opportune distanze di sicurezza, uso dei DPI. |
| - Rischi specifici: Operazione di allestimento Fase di lavoro: Sramatura e Sezionatura Pericolo determinato da; Rischio determinato da; Possibile danno; Misure di prevenzione. Motosega; VEDI VOCE CORRISPONDENTE IN ABBATTIMENTO. Accetta, roncola; VEDI VOCE CORRISPONDENTE IN ABBATTIMENTO. Giratronchi e zappino; Movimentazione manuale dei carichi; Strappi, sforzi muscolari, dolori dorso-lombari; Corrette posture, uso dei DPI.. Movimento incontrollato dei fusti; Lesioni, ferite, schiacciamenti; Tenere le opportune distanze di sicurezza, effettuare l’abbattimento operando singolarmente (vedi nota), uso dei DPI.. Rottura o perdita di controllo; Contusioni, lesioni, tagli; Uso dei DPI.. Cordella metrica auto-avvolgente; Riavvolgimento incontrollato del nastro metrico; Ferite alle mani, al viso e agli occhi; Uso dei DPI.. Rami; Colpi di frusta nel taglio di rami in tensione; Ferite e lesioni; Uso dei DPI.. Tronchi; Rotolamento e scivolamento incontrollato; Ferite, lesioni e schiacciamento; Organizzazione del lavoro: lavoro individuale (su alberi diversi), in pendio, non lavorare a quote diverse (uno sopra, l’altro più in basso), uso dei DPI.. |

IN CASO DI INCIDENTE:

- avvisare istruttore

- valutare se vi è pericolo per soccorritori

- valutare condizioni del ferito

- chiamare 118 (il cantiere si trova n............................................................... Il percorso per accedere al cantiere, …................................................., è segnalato da adeguati cartelli.

Troverete un nostro collaboratore ad attendervi presso l'inizio della strada forestale ….........................................

Potete richiamarmi al seguente numero...........................(compilare con proprio numero).

Il cantiere è raggiungibile con autoambulanza; il piazzale idoneo all'atterraggio di un elicottero è lo spiazzo asfaltato nei pressi della..........................................

Il centro del cantiere ha le seguenti coordinate UTM 32N (ED50):

EST

NORD

quota:

La prima piazzola idonea all'atterraggio dell'elicottero risulta avere le seguenti coordinate UTM  32 N (ED50):

EST

NORD

quota:

5) fare in modo che il ferito sia facilmente raggiungibile dal personale di soccorso

6) confortare il ferito se cosciente

7) se non cosciente valutare se iniziare procedura di rianimazione – 	abc

NUMERI UTILI:

- Istruttore

- Istruttore

- Istruttore

ELENCO ATTREZZATURE, MACCHINE E PRODOTTI

- Attrezzi e macchine impiegate in bosco (es. esempi)

Motosega (media e grosse)

Giratronco

Zappino

Mazza a cuneo

Leva abbattimento

Asta metrica

Scure

Roncola

Cunei in legno alluminio

Cunei in plastica

Bindella autoavvolgente

Cinturone completo

Doppio metro

Tirfor T16 (con cavo e prolunga)

Gancio di abbattimento

Carrucole

Cavo a strozzo

cinghie di ancoraggio

Serratronco

Cartelli segnalazione cantiere

Cric idraulico Weber HydrauliK

- Attrezzi manutenzione

Feelboy

Lime tonde

Lime piatte strette

Lime piatte larghe

Ingrassatore

Placchetta per orientamento lima

Scatola catena vuota

Pennello per pulizia

Scovolino in ferro per pulizia spranga

Placchette universali per limitatore (hard e soft)

Placchetta stihll per limitatore

Cacciavite per carburatore

Coltello

Occhiali protettivi

Compressore

Tavoli di manutenzione

- Carburanti, lubrificanti e detergenti

Carburante Aspen

Lubrificante catena biologico

Sgrassatore liquido

- Motoseghe

| numero riportato su carena | Casa | Modello | Lunghezza spranga | Passo | n. denti guida | Spessore maglia guida (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mezzi di trasporto (esempio)

Toyota Hilus pickup 5 posti

Toyota Hilus pickup 5 posti

Daihatsu Terios 5 posti

Fiat panda 5 posti

- Elenco dispositivi di sicurezza individuale

pantalone antitaglio; scarpone omologato per l'uso della motosega; guanti da lavoro o antitaglio; casco integrale.

- Elenco corsisti

| nominativo | telefono | nominativo | telefono |
| --- | --- | --- | --- |

- Elenco istruttori

| nominativo | telefono | nominativo | telefono |
| --- | --- | --- | --- |

- Tutor:

| nominativo | telefono |
| --- | --- |

- Altri numeri utili

| Esercizi | telefono |
| --- | --- |